|  | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘 安全技术说明书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 |  | 理化特性 |  |
|  | 第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 |  | 稳定性和反应活性 |  |
|  | 第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 |  | 毒理学信息 |  |
|  | 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 |  | 生态学信息 |  |
|  | 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 |  | 废弃处置 |  |
|  | 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 |  | 运输信息 |  |
|  | 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 |  | 法规信息 |  |
|  | 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  |  |  |  |
|  | 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |
|  | 中文名称： | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘 | 中文别名： |  | 狄氏剂 |  |
|  | 英文名称： | dieldrin(not less than 2% but not more than 90%) | 英文别名： |  | compund 497 |  |
|  | CAS号： | 60-57-1 | 技术说明书编码： |  | MSDS#716 |  |
|  | 供应商名称： |  | 供应商地址： |  |  |  |
|  | 供应商电话： |  | 供应商应急电话： |  |  |  |
|  | 供应商传真： |  | 供应商Email： |  |  |  |
|  | 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别： | 第6.1类 毒害品 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |  |  |
|  | 健康危害： | 本品可经呼吸道、胃肠道及完整皮肤吸收入体。过量接触可引起头痛、眩晕、恶心、呕吐、乏力、以后出现肌肉抽搐、肌阵挛和搐搦，可出现昏迷，可有肾损害。吸入中毒者除上述症状外，还有咳嗽、呼吸困难、紫绀，甚至肺水肿。可致接触性皮炎。 |  |  |  |  |
|  | 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险： | 本品可燃，剧毒。 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |
|  | 有害物成分： | 狄氏剂 |  |  |  |  |
|  | 含量： | 100% |  |  |  |  |
|  | 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
|  | 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、泡沫、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
|  | 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |
|  | 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |
|  | 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |  |
|  | 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.01[皮] |  |  |  |  |
|  | TLVTN： | ACGIH 0.25mg/m3[皮] |  |  |  |  |
|  | TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |  |
|  | 接触限值： | 美国TWA：ACGIH 0.25mg／m3[皮]美国STEL：未制定标准 |  |  |  |  |
|  | 监测方法： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护： | 生产操作或农业使用时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |  |  |  |  |
|  | 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |
|  | 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
|  | 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |  |
|  | pH： | 无资料 |  | 熔点(℃)： | 175～176 |  |
|  | 沸点(℃)： | 无资料 |  | 分子式： | C12H8Cl6O |  |
|  | 主要成分： | 无资料 |  | 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 |  |
|  | 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |  | 临界温度(℃)： | 无资料 |  |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |  | 引燃温度(℃)： | 无资料 |  |
|  | 自燃温度： | 无资料 |  | 燃烧性： | 可燃 |  |
|  | 溶解性： | 不溶于水，溶于丙酮、苯、四氯化 碳。 |  | 相对密度(水=1)： | 1.75 |  |
|  | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |  | 分子量： | 380.91 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |  | 临界压力(MPa)： | 无资料 |  |
|  | 爆炸上限%(V/V)： | 无资料 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无资料 |  |
|  | 外观与性状： | 工业品为褐色固体。 |  |  |  |  |
|  | 主要用途： | 用作杀虫剂。 |  |  |  |  |
|  | 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁配物： | 强氧化剂、强酸。 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |  |
|  | 分解产物： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性： | LD50：46mg／kg(大鼠经口)LC50： |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | RTECS： | IO1750000 |  |  |  |  |
|  | 刺激性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 致敏性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 致突变性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 致畸性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 致癌性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |  |
|  | 生态毒理毒性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 生物降解性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 非生物降解性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 生物富集或生物积累性： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，对水体可造成污染，在对人类重要食物链中，特别是在水生生物中发生生物蓄积。 |  |  |  |  |
|  | 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |
|  | 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |  |  |  |  |
|  | 废弃注意事项： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物编号： | 61127 |  |  |  |  |
|  | UN编号： | 2761 |  |  |  |  |
|  | IMDG规则页码： | 6221 |  |  |  |  |
|  | 包装标志： | 14 |  |  |  |  |
|  | 包装类别： | O52 |  |  |  |  |
|  | 包装方法： | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |  |  |
|  | 第十五部分：法规信息 |  |  |  |  |  |
|  | 法规信息： |  |  |  |  |  |